技术交底书

| 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 申请人名义 |  |  |
| 专利名称（暂定） | 一种支持北斗三号特种终端设备的导航数据编译方法 |  |
| 申报类型 | 发明 |  |
| 发明人（可多个） |  |  |
| 技术联系人 | 姓名 | 周建国 |
|  | 电话 | 13126608783 |
|  | 邮件 | jgaa@qq.cn |

- 发明或实用新型名称

一种支持北斗三号特种终端设备的导航数据编译方法

- 所属技术领域

北斗三号导航技术领域、特种移动终端导航数据处理技术领域

- 背景技术（含与本专利接近的技术）

北斗三号导航系统是我国自主研发的卫星导航系统第三代，具备高精度、高可靠性等特点，广泛应用于位置服务、导航应用、军事用途、交通运输、灾难应急响应等领域。然而，北斗三号特种终端设备的通信环境与传统的3G/4G/5G无线网络存在显著差异：短报文单次传输容量仅为560比特（约40个汉字），通信时效成本较高，卫星信道资源紧张导致实时性受限，同时特种终端设备采用嵌入式处理器，存储空间和内存容量有限。传统的高德导航、百度导航等主流导航软件均基于地面移动通信网络设计，依赖云端实时数据下载，存在数据格式不兼容、依赖网络实时更新机制、无法支持离线导航场景、存储结构不适应北斗三号嵌入式移动终端环境等问题，不能很好地适配北斗三号通信导航系统的离线、高效率、低带宽需求。此外，现有主流导航数据编译方法还存在以下技术问题：数据体积庞大（通常达到数GB级别）、查询效率低下（时间复杂度为O(n)）、更新困难（需整体替换）、跨区域路径规划复杂（缺乏网格边界拓扑关系管理）。同时，传统导航数据编译多采用二进制数据块加文件索引的方式，编译过程涉及数据结构设计、文件偏移量计算、索引块维护、二进制序列化等复杂技术，对开发人员的专业能力要求较高，技术门槛居高不下，导致中小型团队难以独立完成导航数据的编译工作。因此，亟需一种针对北斗三号特种终端设备设计的导航数据编译方法，以解决上述技术问题，满足北斗三号通信导航系统的特殊需求。

- 目的

本发明的目的有三个：

第一，针对北斗三号特种终端设备面临的通信带宽有限（短报文仅560比特）、通信时效成本较高、终端资源受限（存储空间、内存有限）等问题，以及现有导航数据编译方法无法适配北斗三号通信导航系统离线、高效率、低带宽需求的问题，提供一种支持北斗三号特种终端设备的导航数据编译方法。

第二，通过网格化数据组织与SQLite轻量级存储，实现导航数据的高效存储、快速检索与增量更新。

第三，通过采用SQLite数据库替代传统二进制数据块加文件索引的编译方式，大幅降低导航数据编译工作的技术门槛，使中小型团队也能够独立完成导航数据的编译与维护。

- 技术方案

本发明专利是一种支持北斗三号特种终端设备的导航数据编译方法，该方法通过先设计逻辑组织规则，再映射为物理数据库结构，实现高效的数据访问与更新维护。

该方法的主要技术流程为：数据采集与整合、数据清洗与拓扑修复、网格归属计算与动态分裂、拓扑关系构建、数据格式化与SQLite入库、索引创建与性能优化、增量更新与维护。图1为技术流程图，下面将详细列出关键步骤：

图1 一种支持北斗三号特种终端设备的导航数据编译方法

（一）数据采集和整合

本发明采用多源数据整合方法，数据采集来源包括北斗三号原始定位数据、基础测绘成果（1:5万、1:25万矢量地形图数据）、GIS矢量数据（Shapefile格式）、POI兴趣点文本数据、权威部门发布的道路网数据等。

第一步，进行格式转换，将SHP、KML、GeoJSON等不同来源的GIS数据转换为统一中间格式。第二步，进行坐标统一，将所有空间数据坐标系统一转换至WGS84坐标系。第三步，进行数据关联，将同一条道路的不同来源数据进行匹配与融合。第四步，进行属性标准化，统一道路等级、名称、宽度等属性的编码标准。

（二）数据清洗与拓扑修复

本发明采用清洗与修复方法，处理现有技术中数据存在重复、错误及拓扑断裂的问题。

第一步，进行数据清洗，包括剔除重复数据（基于道路中心线坐标和名称进行重复检测与合并）、剔除错误数据（过滤坐标越界、属性异常的记录）、异常值处理（修正明显错误的坐标点、长度异常的道路）。第二步，进行拓扑修复，包括断链修复（检测并修复道路弧段之间的断裂，使其首尾相连）、孤立结点处理（删除或关联无法构成通路的孤立结点）、环岛处理（识别环岛路口，创建复合结点表示多向连接）、假结点清除（合并连续且无分支的冗余结点）、边界面处理（确保跨网格边界道路的连续性）。

（三）地理编码与逆地理编码处理

本发明建立编码处理方法，解决现有技术中地址与坐标无法互转的问题。

第一步，进行地理编码（地址转坐标），包括地址分词（对待编码地址进行分词处理，提取省市区、道路名、门牌号等信息）、道路匹配（根据道路名称在道路表中进行匹配，获取候选道路）、位置精确定位（结合门牌号范围，计算最佳匹配坐标）。第二步，进行逆地理编码（坐标转地址），包括最近道路搜索（在道路表中搜索距离目标点最近的弧段）、匹配容差（设定合理距离阈值，如50米，超过阈值返回失败）、插值计算（基于最近弧段的形状点进行线性插值，获取更精确的位置）、POI关联（搜索周边POI，返回最近的地名或兴趣点信息）。

（四）网格归属计算与动态分裂

本发明采用两级网格体系与动态分裂规则，解决现有技术中数据体积庞大、查询效率低下的问题。

第一步，进行网格划分，采用两级网格体系。一次网格覆盖较大区域，以经差1°、纬差40′为基本单元（经差1°对应纬度方向约111km，满足区域级导航的覆盖需求；纬差40′对应经度方向约50-60km，单个网格道路数据量适中）。二次网格在一次网格基础上细分为8×8格，每格大小为经差7.5′、纬差5′（对应实地约10×10公里，与1:2.5万地形图分幅一致，便于与国家基础测绘成果对接）。

第二步，制定网格编号规则。一次网格编号采用4位整数（RRLL），RR为纬度行号，LL为经度列号，起点为纬度0°、经度60°。二次网格编号在一次网格编号基础上尾加两位数字（MN），M为纬度行号（0-7），N为经度行号（0-7），格式为RRLLMN。由经纬度计算网格编号的公式为：RR = INT(纬度 × 60 / 40)，LL = INT(经度) - 60，M = INT((纬度 - RR × 40/60) × 60 / 5)，N = INT((经度 - LL - 60) × 600 / 75)。例如，已知经度116.4375°、纬度39.875°，一次网格号为5956，二次网格号为595663。

第三步，制定动态网格选择规则。若道路数量＜2048，则该区域采用一次网格存储；若道路数量≥2048，则自动触发二次网格划分，将该区域数据分散存储于对应的64个二次网格中。阈值确定依据包括：终端内存限制（可用内存通常为256MB-512MB，单个网格数据加载需控制在2-4MB以内）、查询性能（SQLite单表数据量超过2000条后查询性能开始明显下降）、统计数据支撑（有效一次网格数量为1425个，有效二次网格数量为55469个，2048阈值可有效平衡数据分布）。

第四步，采用正规化坐标表示方法，解决存储空间浪费、坐标访问效率低的问题。正规化坐标计算公式为：Coord_norm = (Coord_abs - Coord_ref) / Coord_span，其中Coord_abs为绝对坐标，Coord_ref为网格参考点（左下角点）的绝对坐标，Coord_span为网格的坐标跨度。一次网格的坐标跨度为经度1°、纬度40′（即2/3度）。一次网格精度为经度1.52587890625e-5°、纬度1.017252604167e-6°，二次网格精度为经度1.9073486328125e-6°、纬度1.27156575520833e-6°。

（五）拓扑关系构建

本发明建立网格边界拓扑关系管理，解决现有技术中跨区域路径规划复杂的问题。

第一步，构建网格内拓扑，包括结点关联弧段（遍历弧段表，识别每条弧段的起止结点，填充node表的link_ids字段）、转向关系提取（分析同一结点的出弧段集合，构建转向连接关系）、禁行规则录入（录入单行道、限行时间等交通限制规则）。第二步，构建跨网格拓扑，包括边界点识别（识别位于网格边界的结点，标记boundary_flag=1）、邻接关系记录（在conn_region字段记录相邻网格编号，0-7方向）、跨网格弧段拆分（将跨越网格边界的弧段拆分为两段，分别存储在对应网格中）。

（六）数据格式化与SQLite入库

本发明采用轻量级SQLite数据库存储，解决现有技术中存储结构不适应北斗三号嵌入式移动终端环境的问题，同时也大幅降低了导航数据编译工作的技术门槛。与传统二进制数据块加文件索引的编译方式相比，SQLite提供了成熟的数据库管理机制，开发人员无需关注文件结构设计、偏移量计算、索引维护等底层细节，只需掌握基本的SQL语句即可完成数据入库、查询、更新等操作，使导航数据编译从专业技术人员的专属工作变为普通开发人员也能胜任的常规任务。

第一步，设计数据表结构，包括grid_info表（网格元数据，字段：grid_id, level, min_lon, min_lat, max_lon, max_lat, road_count, node_count, link_count）、node表（结点数据，字段：node_id, grid_id, lon, lat, link_ids, boundary_flag, topo_layer, conn_region）、link表（弧段数据，字段：link_id, grid_id, road_id, start_node, end_node, length, direction, geometry(BLOB), max_speed, road_class, func_class, toll_flag）、road表（道路数据，字段：road_id, name, name_id, link_list, road_class, width, speed_class, toll_flag）、poi表（兴趣点数据，字段：poi_id, grid_id, lon, lat, name, type, category）、topology表（拓扑关系，字段：from_link, to_link, turn_cost, turn_restrict）。

第二步，采用几何数据压缩存储方法，解决数据体积庞大的问题。geometry字段采用差分编码+行程长度编码（RLE）的混合压缩方式：首点存储绝对坐标（经纬度），后续点存储与前一点的坐标差值，对重复的差值使用行程长度编码，最终数据转换为二进制BLOB存储。压缩比可达3:1~5:1，显著减少存储空间占用。

第三步，进行数据格式化，包括坐标正规化（将绝对坐标转换为相对网格参考点的正规化坐标）、几何压缩（对弧段geometry字段进行差分编码+RLE压缩）、数据编码（将道路等级、方向等属性按设计编码为整数）、文件拆分（按网格编号拆分数据，生成独立的SQLite数据库文件，如5956.db、595663.db）。

第四步，建立索引优化策略，解决查询效率低下的问题。索引类型包括idx_grid_level（按网格级别快速筛选）、idx_grid_valid（按道路数量排序查询）、idx_node_grid（按所属网格定位结点）、idx_node_coord（按坐标范围查询邻近结点）、idx_link_grid（按所属网格定位弧段）、idx_link_nodes（按起止结点查找拓扑关系）、idx_poi_grid（按网格筛选POI）、idx_poi_type（按类型分类查询）。数据库优化操作包括运行ANALYZE语句更新表统计信息、运行VACUUM命令整理数据库文件、设置PRAGMA参数（synchronous=NORMAL、cache_size等）、对最终的.db文件进行压缩。

（七）增量更新与维护机制

本发明采用网格级增量更新策略，解决现有技术中更新困难、需整体替换的问题。

第一步，制定增量更新策略，包括更新单元（以网格为最小更新单元，每次更新一个或多个网格）、版本管理（为每个网格数据维护版本号，支持回滚）、更新包结构（包含网格编号、更新类型、变化数据、校验码）。第二步，确定

更新传输方式，包括北斗短报文（适用于小数据量更新，如几个网格的POI变化、属性变更）、北斗定位终端数据口（适用于中等数据量更新，通过USB/RS232串口从外部设备同步数据）、外部存储介质（适用于大数据量完整更新，如道路拓扑重大变化，通过SD卡等存储介质人工更新）。第三步，执行更新流程，包括接收更新包（解析网格编号和更新类型）、备份当前数据（将待更新网格的旧数据备份）、执行更新（删除旧数据，插入新数据）、验证一致性（检查拓扑关系、索引完整性）、回滚处理（若验证失败，恢复备份数据）。

（八）测试与验证

本发明通过测试验证确保导航数据的正确性与性能指标。

第一步，进行功能测试，包括路径规划测试（在终端上选择起点终点，验证路径计算结果的正确性）、定位匹配测试（输入模拟定位坐标，验证逆地理编码结果）、网格加载测试（验证按需加载单个或多个网格数据的正确性）。第二步，进行性能测试，包括数据加载时间（目标<3秒）、路径规划耗时（目标<2秒）、内存占用（目标<100MB）。第三步，进行兼容性测试，包括在不同规格终端上验证数据加载的正确性、验证增量更新在不同传输方式下的可靠性（北斗短报文/数据口/存储介质）。

- 有益效果

本发明针对北斗三号特种终端面临的通信带宽有限（短报文仅560比特）、通信时效成本较高、终端资源受限（存储空间、内存有限）等特殊环境限制，以及现有主流导航数据编译方法无法适配北斗三号通信导航系统离线、高效率、低带宽需求的问题，提供一种基于网格化数据组织与SQLite轻量级存储的导航数据编译方法。与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：通过两级网格体系与动态分裂规则（道路数量≥2048自动触发二次网格划分），实现数据分块存储与负载均衡；通过正规化坐标表示与差分编码+RLE混合压缩（压缩比3:1~5:1），存储空间减少约40%~60%，单个SQLite数据库文件仅需数百KB即可启动；通过网格编号直接定位实现O(1)时间复杂度空间查询，配合空间索引进一步加速检索；通过以网格为最小更新单元的增量更新策略，数据更新量减少70%以上，支持北斗短报文、数据口、存储介质等多种传输方式，充分适应北斗三号低带宽通信环境；通过建立网格边界拓扑关系与跨网格邻接记录，有效解决跨区域路径规划复杂的问题。通过采用SQLite数据库替代传统二进制数据块加文件索引的编译方式，大幅降低了导航数据编译工作的技术门槛，使中小型团队也能独立完成导航数据的编译与维护，降低了对专业开发人员的依赖。

综上所述，本发明实现了导航数据的高效存储、快速检索与增量更新，满足北斗三号特种终端设备对离线导航数据的严苛要求。