技术交底书

| 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 申请人名义 |  |  |
| 专利名称（暂定） | 一种融合深度学习和北斗定位的地震事件地表形变分析方法 |  |
| 申报类型 | 发明专利 |  |
| 发明人（可多个） |  |  |
| 技术联系人 | 姓名 | 王铎 |
|  | 电话 | 15128663710 |
|  | 邮件 | wangduo@piesat.cn |

- 发明或实用新型名称

一种融合深度学习和北斗定位的地震事件地表形变分析方法

- 所属技术领域

本发明涉及地震地表形变数据分析技术领域，具体涉及一种融合深度学习和北斗定位的地震事件地表形变分析方法。

- 背景技术（含与本专利接近的技术）

我国位于欧亚大陆东部，地处亚欧板块交界处，同时我国还处于青藏高原隆起带，由于板块运动的影响，我国地震活动频繁，地震灾害严重。我国建设了大量的北斗观测台站，例如国家和各省建设的北斗连续运行基准站、中国地壳运动监测网络，这些观测台站提供了持续的、丰富的北斗数据，随着北斗观测台站的持续建设和时间的推移，将带来海量的北斗数据积累，可作为地震事件影响的地表形变特征、板块运动模式和断层活动规律等研究提供数据基础。

目前，利用北斗数据分析地表形变需要经过北斗高精度数据处理、坐标时间序列分析、台站速度计算、速度场计算、应变率场计算和地表形变特征分析等流程。其中因北斗原始观测数据不可避免的会出现缺失、解算处理过程中也会出现粗差，并且上述数据处理方法复杂，需要人工剔除粗差、调整模型、优化参数等，无法实现高效自动化处理。近年来包括LSTM神经网络和深度神经网络在内的神经网络模型在自然语言、图像识别等很多领域取得突破应用，本发明认为充分利用LSTM神经网络可以有效处理台站坐标缺失问题，实现缺失值插补、粗差探测和剔除，充分利用深度神经网络可以削弱因台站稀疏等因素引起的速度场拟合精度损失，实现速度场的高效拟合解算。

因此，本专利提出一种基于深度学习和北斗的地震区域地表形变分析方法，本方法以传统流程的基础，融合LSTM神经网络和深度神经网络，实现坐标时间序列粗差剔除和缺失值插补，构建并训练基于LSTM的台站速度计算模型，构建并训练基于深度神经网络的区域速度场计算模型，最终实现应变率场计算和形变特征分析。该方法具备高效便利、易于实现、自动化程度高、实用性强。

- 目的

《“十四五”国家防震减灾规划》已明确“防震减灾是防灾减灾救灾的重要内容，也是应急管理体系的重要组成部分，事关人民群众生命财产安全，事关社会和谐稳定”。地震后地表形变分析可以在地震发生后及时为减灾救灾、抢险救援提供支撑数据。本专利优势：①通过构建融合LSTM神经网络的坐标时间序列预处理方法，有效处理原始坐标时间序列数据缺失和粗差，提高原始坐标时间序列的利用率，提高计算的台站速度精度；②构建顾及多周期项的北斗台站速度计算模型，该模型可以同时表达北斗台站水平和垂直运动，有利于自动化处理；③通过构建融合深度神经网络的区域速度场计算方法，可实现区域速度场的高效解算，削弱因台站稀疏、数据质量等因素带来的速度场精度损失；④无需人工参与，可实现利用原始观测数据进行地表形变分析的全流程自动化处理，提高地震事件影响的地表形变分析的效率。

- 技术方案

本发明专利为一种基于深度学习和北斗的地震后地表形变特性分析方法，该方法的技术流程是：定期收集并整理广域范围的北斗观测台站原始观测数据、精密轨道/钟差产品数据、广播星历数据，首先进行北斗高精度数据处理，获得北斗台站的毫米级坐标；其次针对各北斗台站的坐标时间序列，利用滑动三窗口确定训练数据和测试数据，构建融合LSTM神经网络的坐标时间序列预处理方法，实现坐标时间序列的缺失值插补和粗差剔除；构建顾及多周期项的北斗台站速度计算模型，估计北斗台站速度；然后利用所有北斗台站的速度，构建融合深度神经网络的区域速度场计算方法，实现地震事件影响区域的速度场计算；最后根据位移与应变的微分关系计算北斗应变率场，分析地表形变特征。图1为技术流程图，下面将详细列出关键步骤：

图1技术流程图

（一）定期收集原始观测数据，构建北斗原始数据库

以自然天为单位定期获取广域范围的所有北斗地震台站原始观测数据，国际参考框架站点原始观测数据、精密轨道/钟差产品数据、广播星历数据，利用分布式数据库存储管理各类观测数据，实现各类观测数据根据年、年积日、台站编码、经纬度、产品代码、广播星历代码等信息的高效提取。

（二）构建北斗高精度自动化数据处理流程

使用（一）中的各类观测数据，每天定期对广域范围的所有北斗地震台站进行自动化数据处理，处理流程依次为数据预处理、轨道积分、模型改正和误差处理、基线构建和线性化、参数估计、双差整周模糊度解算、自由网平差、约束网平差，最终获得台站毫米级高精度单日解坐标yi,di,ei,ni,ui，其中i为坐标序号，y,d,e,n,u分别为单日解的年、年积日、东坐标、北坐标和高坐标。

（三）构建融合LSTM神经网络的坐标时间序列预处理方法

第一步：使用（二）中获得的台站毫米级高精度单日解坐标，生成坐标时间序列，并进行去均值和时间归算，方法如下：

ti=yi+di365.25

xi=xi−1nj=1nxj

式中，ti为时间归算后的坐标时间，x为enu的某一个方向，n为序列中所有非缺失坐标的总数。

第二步：使用滑动三窗口将原始坐标序列划分为子序列，并进行LSTM神经网络训练，方法如下：

Xi=Xi,i+m−1=xi,xi+1,⋯,xi+m−2,xi+m−1Xi+m=Xi+m,i+2m−1=xi+m,xi+m+1,⋯,xi+2m−2,xi+2m−1Xi+2m=Xi+2m,i+3m−1=xi+2m,xi+2m+1,⋯,xi+3m−2,xi+3m−1

式中，i为滑动三窗口的起始位置，m为窗口长度。

利用上述方法,总长度为n的原始序列对应的子序列矩阵为：

X1X1+mX1+2mX2X2+mX2+2m⋮⋮⋮Xn−3mXn−2mXn−m

上述矩阵中，每一行作为一次训练数据，第1列和第3列为训练的输入数据并预测第2列，矩阵中的第2列为预测结果对应的真值数据，因此上述矩阵共需要进行n−3m次训练。

上述每次训练均对应一个LSTM神经网络神经元，其损失值Loos使用预测值xj'和真值xj的差的平方和，LSTM神经网络整体损失值LoosA为n−3m个神经元损失值的均值，优化算法使用Adam优化算法，学习率设定为0.01。

Loos=1mj=1mxj−xj'2

LoosA=1n−3mj=1n−3mLoosj

第三步：上述训练的LoosA收敛后认为本次LSTM神经网络训练结束，计算原始坐标序列的粗差剔除标志Sxi，并对结果为1的原始坐标进行粗差剔除，方法如下：

Sxi=1xi−xi'≥3.5⋅LoosA0xi−xi'<3.5⋅LoosA

第四步：重复进行第二步和第三步，当原始坐标序列的粗差剔除标志均为0时，训练结

上述方法完成了原始坐标时间序列的粗差剔除和缺失值插补，其中滑动三窗口方法使用前后窗口数据预测中间窗口数据，能同时顾及双边信息，获得更优的预测模型。

（四）构建顾及多周期项的北斗台站速度计算模型

使用（三）中生成的坐标时间序列LSTM模型结果，顾及年周期、半年周期和季度周期等，建立顾及多周期项的北斗台站速度计算模型，该模型能够更好的表达北斗台站水平和垂直运动：

zti=D+vti+j=13

其中，zti为ti时刻的模型坐标值，D为截距，v为线性速度，Aj和Bj、ωj、φj和ψj分别为第j个周期项的振幅、角频率和相位，年周期的角频率为2π，半年周期的角频率为4π，季度周期的角频率为8π，εti为随机误差。

令V=zti−Z，Z为真实坐标，经线性化得V=AX−L，其中A为线性化后的系数矩阵，L为残差向量，X为截距、线性速度、周期项参数等待估计参数，根据最小二乘准则VTPV=min，其中P为单位权矩阵，可得X=ATPA−1⋅ATPL。

（五）构建融合深度神经网络的区域速度场计算方法

第一步：根据区域经纬度边界信息，选取区域内所有台站的速度结果和台站信息，台站的水平速度、水平速度方向、垂直速度、垂直运动方向作为输出数据。

第二步：提取台站的特征作为输入数据，特征值包括台站类型Type、经度Lon、纬度Lat、高程Alt、所在Ⅰ级板块P1、所在Ⅱ级板块P2、开始时间Ts、结束时间Te、附近是否有地震断裂带F共9个特征，并对上述特征进行模型化，方法如下：

1）Type取值为1~3，依次代表基岩站、土层站；

2）P1取值为1~6，依次代表亚欧板块、太平洋板块、美洲板块、非洲板块、印度洋板块和南极洲板块；

3）P2取值为0~21，依次代表非中国Ⅱ级板块、塔里木、燕山、中朝、中蒙、鄂尔多斯、华北、鲁东黄海、天山、准噶尔、阿拉善、阿尔泰、拉萨、芜塘、巴颜喀拉、柴达木、祁连、川滇、滇西南、华南、南海；

4）F=0S>100km1S≤100km 其中S为台站与地震锻炼带距离；

5）经度Lon、纬度Lat、高程Alt为台站的三维坐标，开始时间Ts、结束时间Te为计算台站速度时使用的原始观测数据的起始和结束时间，并经过时间归算。

第三步：构建深度神经网络，确定隐藏层为4层，每层神经元个数分别为19、7、7、7，每层之间均使用全连接，激活函数均设置为ReLU函数，损失值为模型预测值和真值间差的平方和，学习率设为0.013，优化算法使用Adam优化算法。

第四步：将区域内所有台站划分为训练集和测试集，比例为9：1，利用上述模型进行训练，当损失值收敛后认为训练结束。

上述方法完成了区域内速度场模型的建立，利用深度神经网络，可以削弱因台站稀疏、数据质量等因素带来的速度场精度损失，获得更恰当的速度场模型。

（六）北斗速度场计算、北斗应变率场计算和地表形变分析

使用（五）中构建的速度场模型，计算区域内经纬网格点的速度，形成速度场，根据位移和应变的微分关系计算应变率场，得到主应变、面应变、剪应变等结果，结合速度场、位移结果，可进行位移、坡度和坡向、沉降和隆升、拉张和挤压等特征分析。

- 有益效果

深度学习已经在众多领域实现了突破应用，北斗数据也在持续增长，传统地震后的地表形变分析方法在效率、自动化等方面显然将愈发吃力。本专利提供一种基于深度学习和北斗的地震后地表形变分析方法，更高效、自动化程度更高，并且易于实现、实用性强。本专利优势：①通过构建融合LSTM神经网络的坐标时间序列预处理方法，有效处理原始坐标时间序列数据缺失和粗差，提高原始坐标时间序列的利用率，提高计算的台站速度精度；②构建顾及多周期项的北斗台站速度计算模型，该模型可以同时表达北斗台站水平和垂直运动，有利于自动化处理；③通过构建融合深度神经网络的区域速度场计算方法，可实现区域速度场的高效解算，削弱因台站稀疏、数据质量等因素带来的速度场精度损失；④无需人工参与，可实现利用原始观测数据进行地表形变分析的全流程自动化处理，提高地震事件影响的地表形变分析的效率。